### NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobce: TORAKA ELEKTRO (www.elektro-materialy.cz) Průmyslový areál Čepirohy 115, 434 01 Most-Čepirohy

Výrobek: Prodlužovací přívody, kabelové bubny, adaptéry a přívody s chráničem (kabel H07RN-F TITANEX®)

#### 1. Účel použití a shoda s normami

Výrobek je určen pro pohyblivé připojení elektrických spotřebičů a nářadí v náročných podmínkách (staveniště, průmysl, dílny, exteriéry). Výrobek je ve shodě s technickými předpisy ČR a EU. Při výrobě a zkoušení byly použity tyto normy:

- ČSN IEC 60884-2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody.

- ČSN EN 60309-1 a 2: Vidlice, zásuvky a spojky pro průmyslové použití (pro 400V systémy).

- ČSN 34 0350 ed.2: Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení.

- ČSN EN 50525-2-21: Norma pro pryžové kabely (vlastnosti kabelu TITANEX).

- ČSN 33 1600 ed.2: Pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů během používání.

- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (odpovídá směrnici LVD 2014/35/EU).

#### 2. Bezpečnostní upozornění ⚠️

- Nebezpečí úrazu proudem: Před každým použitím vizuálně zkontrolujte kabel, vidlici i zásuvku. Poškozený přívod (proříznutá izolace, prasklá koncovka) okamžitě vyřaďte z provozu!

- Manipulace: S vidlicí a zásuvkou manipulujte pouze suchýma rukama. Nikdy nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za kabel.

- Stupeň krytí (IP44 / IP54 / IP67): Stupeň krytí je vždy uveden na koncovkách nebo štítku. Výrobky s krytím IP44/IP54 jsou odolné proti stříkající vodě. Nejsou-li zásuvky zapojeny, musí být uzavřeny ochranným víčkem. Kabel a spoje nesmí ležet v trvalé vrstvě vody (louže, nádrže), pokud nemají krytí IP67 a nejsou k tomu výslovně určeny.

- Maximální zatížení (Nepřetěžovat): Nepřekračujte maximální povolený proud/příkon uvedený na identifikačním štítku. Orientační maximální hodnoty plně rozvinutých kabelů:

  - 230V / 16A: max. 3 680 W

  - 400V / 16A: max. 11 000 W

  - 400V / 32A: max. 22 000 W

#### 3. Specifické pokyny pro bubny, adaptéry a chrániče (PRCD)

- Kabelové bubny (Zamezení přehřátí): Kabel používejte vždy zcela rozvinutý! Při provozu v namotaném stavu dochází k indukci tepla a hrozí roztavení izolace nebo požár.

- Pokud buben disponuje tepelnou pojistkou a dojde k jejímu vybavení (vypnutí proudu), odpojte spotřebiče, nechte kabel vychladnout a pojistku manuálně zamáčkněte.

- Přívody s proudovým chráničem (PRCD): Pokud je přívod vybaven osobním ochranným spínačem (PRCD), před každým zahájením práce otestujte jeho funkčnost stisknutím tlačítka „TEST“. Chránič musí okamžitě vypnout napájení.

- Adaptéry a redukce: Nikdy svévolně neobcházejte jištění. Pokud používáte redukci z 32A na 16A s integrovaným jističem, dbejte na to, aby nebyl jistič zakrytý a mohl se chladit.

#### 4. Instalace a používání

- Ujistěte se, že připojený spotřebič je před zapojením do sítě ve vypnutém stavu.

- Kabel plně rozviňte a umístěte tak, aby nebyl mechanicky namáhán přes ostré hrany nebo skřípnut ve dveřích.

- Nedoporučujeme spojovat (kaskádovat) více prodlužovacích přívodů za sebou (hrozí nebezpečné zvýšení impedanční smyčky a selhání předřazených jističů).

#### 5. Údržba a revize

- Čištění: Provádějte pouze u přívodu odpojeného ze sítě. Používejte suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemikálie, které by mohly narušit pryžový plášť.

- Odborný servis: Jakékoliv opravy nebo výměny komponentů (vidlice, zásuvka, zkrácení kabelu) smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací dle platné legislativy.

- Pravidelné revize: Provozovatel (zejména u firem a staveb) je povinen zajišťovat pravidelné revize spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2 v intervalech stanovených normou pro dané pracovní prostředí (např. na stavbách častěji než v běžné dílně).